# Relatório Técnico

Explicação didática das análises realizadas

Artigo UCLIM-D-26-00774 — Urban Flooding in a Tropical Coastal Environment

Junho 2026

# 4.4 — Gráfico de Limiares de Chuva por Severidade

## A ideia central

Imagine que você quer saber: "a partir de qual intensidade de chuva começa a alagar?" Para responder isso, você precisa comparar dois grupos de eventos de chuva:

Grupo ESA — choveu, mas não alagou

Grupo EA — choveu e alagou

Se você plotar todos esses eventos num gráfico com intensidade no eixo vertical e duração no eixo horizontal, espera ver os eventos com alagamento mais "para cima" (chuva mais intensa) do que os sem alagamento.

## O que é o espaço Intensidade-Duração

Pense assim: uma chuva pode ser descrita por duas perguntas:

Quanto choveu por hora? → Intensidade (mm/h)

Por quanto tempo choveu? → Duração (15 min, 1h, 12h...)

Cada evento de chuva vira um ponto nesse espaço. Chuvas curtas e fortes ficam no canto esquerdo-superior. Chuvas longas e fracas ficam no canto direito-inferior.

Intensidade
(mm/h)
  ^
  |  • EA-III   (alagamento grave)
  |    • EA-II  (bolsão)
  |
  |        · · · ESA (sem alagamento)
  |    · · · · · · · ·
  +-------------------------> Duração
     15min  1h   3h  12h

## O que é o limiar

O limiar é uma linha curva que tenta separar os dois grupos. Abaixo dela: chuva sem risco. Acima dela: chuva com risco de alagamento.

A forma matemática é:

I = a × D⁻ᵇ

Onde:

I = intensidade (mm/h)

D = duração (horas)

a e b = números ajustados pelos dados

Essa curva desce da esquerda para a direita porque chuvas curtas precisam ser muito intensas para alagar, mas chuvas longas podem alagar mesmo sendo menos intensas por hora.

## O que o gráfico mostrou

Painel (a) — scatter plot:

Cinza: eventos sem alagamento (ESA) → ficaram espalhados por baixo

Azul: bolsão d'água (EA Tipo II) → ficaram acima dos cinzas

Vermelho: alagamento (EA Tipo III) → também acima, misturado com azul

Painel (b) — boxplots:

Para cada janela de duração, mostra a "caixa" de intensidades de cada grupo. Ficou claro visualmente que EA tem chuvas mais intensas que ESA em todas as durações.

## Números principais

| Grupo | Intensidade mediana a 1h |
| --- | --- |
| ESA (sem alagamento) | 8,4 mm/h |
| EA Tipo II (bolsão d'água) | 19,6 mm/h |
| EA Tipo III (alagamento) | 20,4 mm/h |

Quando alaga, a chuva costuma ser 2,3 vezes mais intensa do que quando não alaga. O teste estatístico Mann-Whitney confirmou que essa diferença não é por acaso (p < 0,0001).

Parâmetros dos limiares ajustados:

| Tipo de Ocorrência | Fórmula do limiar | a | b | POD | FAR | F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo II — Bolsão (15–30 cm) | I = 7,78 × D⁻⁰·²³⁵ | 7,78 | 0,235 | 0,90 | 0,98 | 0,05 |
| Tipo III — Alagamento (30–50 cm) | I = 5,46 × D⁻⁰·⁰⁹⁶ | 5,46 | 0,096 | 0,90 | 1,00 | 0,01 |

## Por que os limiares têm FAR alto (98–100%)?

FAR significa taxa de falso alarme — quantas vezes o limiar dispara alerta mas não alaga.

Isso acontece porque o banco de dados é muito desbalanceado:

99,2% dos eventos de chuva não causaram alagamento (ESA)

Apenas 0,8% causaram alagamento (EA)

É como tentar encontrar 10 agulhas num palheiro de 1.000 palhas — você acaba pegando muita palha junto. A solução para trabalhos futuros é usar limiares por localização em vez de um único para toda a cidade.

## Gráfico gerado

Figura: Scatter I-D com limiares EA vs ESA por severidade (chart_20)

# 4.5 — Análise de Sensibilidade da Janela Temporal

## O problema que ela resolve

Para classificar um evento de chuva como EA (causou alagamento), precisa haver uma regra de associação temporal: a chuva e o alagamento precisam estar próximos no tempo.

O artigo usava esta regra:

"O alagamento começou durante o evento de chuva"

O Revisor 2 apontou que essa regra estava escrita de forma confusa e perguntou: "e se você mudasse a janela de tempo? O resultado mudaria muito?"

## A ideia da sensibilidade

Pense em uma festa que começa às 20h. Você quer saber quem foi "causado" pelo convite. Você pode usar regras diferentes:

Regra estrita: só conta quem chegou depois das 20h

Regra flexível 30 min: conta quem chegou a partir das 19h30

Regra flexível 1h: conta quem chegou a partir das 19h

Regra flexível 2h: conta quem chegou a partir das 18h

Quanto mais flexível a regra, mais pessoas entram na lista — mas algumas delas podem ter chegado por outros motivos. No caso da chuva: quanto mais você amplia a janela antes do evento de chuva, mais alagamentos são associados a ele.

## O índice de Jaccard

Para medir o quanto as classificações mudam entre uma regra e outra, usamos o índice de Jaccard:

1,0 = as duas regras deram exatamente o mesmo resultado

0,0 = as duas regras deram resultados completamente diferentes

0,5 = metade dos eventos foi classificada igual, metade diferente

É como comparar duas listas de convidados da festa e ver quantos nomes coincidem.

## O que foi descoberto

| Regra | Lead time | Eventos EA | Jaccard vs Regra A | Mudança (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A — Estrita (atual) | 0 min | 244 | 1,000 (referência) | 0% |
| B — Antecedência 30 min | 30 min | 294 | 0,830 | 17% |
| C — Antecedência 1h | 1 hora | 364 | 0,670 | 33% |
| D — Antecedência 2h | 2 horas | 449 | 0,543 | 46% |

Traduzindo em palavras:

Adicionar 30 min muda ~17% da classificação (+50 eventos novos)

Adicionar 1 hora muda ~33% da classificação (+120 eventos novos)

Adicionar 2 horas muda ~46% da classificação (+205 eventos novos)

## O que o gráfico mostra

O gráfico 21 tem três painéis:

(a) Contagem de EA vs ESA em cada regra — mostra que EA cresce enquanto ESA encolhe

(b) Porcentagem de eventos EA — sobe de 0,8% para 1,5% ao ampliar a janela

(c) Jaccard de cada regra vs a regra estrita — a linha cai à medida que a janela aumenta

Figura: Sensibilidade da classificação EA/ESA à janela de pareamento temporal (chart_21)

## Conclusão prática

A análise mostrou que a regra atual (estrita, 0 min) é a mais conservadora e defensável para o contexto do Rio de Janeiro, onde as chuvas convectivas são curtas e localizadas. Ampliar a janela para 1 ou 2 horas traz muitos eventos que provavelmente não têm relação direta com aquela chuva específica.

Essa análise foi incluída no artigo como material suplementar, provando ao revisor que a escolha da janela foi testada e justificada — não feita de forma arbitrária.

# Arquivos gerados por estas análises

| Arquivo | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| chart_19_seasonal_by_type.png | Gráfico | Distribuição mensal/sazonal por Tipo I, II, III |
| chart_20_id_ea_esa_by_severity.png | Gráfico | Scatter I-D com limiares EA vs ESA |
| chart_21_temporal_sensitivity.png | Gráfico | Sensibilidade da janela temporal |
| temporal_sensitivity_summary.csv | Tabela | Valores numéricos do índice de Jaccard |
| pontos_id_df.csv (atualizado) | Dados | Coluna dominant_severity adicionada |
| floods_with_station.csv (atualizado) | Dados | Colunas tipo e severity_type adicionadas |
| article_text_revisions.md | Texto | Correções prontas para inserir no artigo |